Московский государственный технический

университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Схемотехника дискретных устройств»

Отчет по лабораторной работе №2

«Исследование комбинационных схем»

| Выполнил: |  | Проверил: |
| --- | --- | --- |
| студент группы ИУ5-45Б |  | преподаватель каф. ИУ5 |
| Бронникова Мария |  | Маслеников К.Ю. |

Москва, 2025 г.

Для выполнения лабораторной работы был получен вариант 5.

| X1 | X2 | X3 | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Все последующие задания выполнены по варианту лабораторной работы.

Задание 1:

Написать СДНФ и по полученному уравнению построить комбинационную схему.

(X1  X2  X3 )(X1  X2 X3)(X1X2 X3)(X1X2 X3) – СДНФ.

Получившаяся комбинационная схема:

Задание 2:

Написать СКНФ и по полученному уравнению построить комбинационную схему.

(X1∨X2∨X3)∧(X1∨X2∨X3)∧(X1∨X2∨X3)∧(X1∨X2∨X3) – СКНФ.

Получившаяся комбинационная схема:

Задание 3:

Найти минимальную СДНФ, используя метод карт Карно, и построить ее комбинационную схему.

Составим карту Карно для нашей функции:

| X1X2X3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

(X1∧X3)∨(X1∧X3) – минимальная СДНФ.

Получившаяся комбинационная схема:

Задание 4:

Найти минимальную СКНФ, используя метод карт Карно, и построить ее комбинационную схему.

Карту Карно возьмем из предыдущего задания.

| X1X2X3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

(X1∨X3)∧(X1∨X3) – минимальная СКНФ.

Получившаяся комбинационная схема:

Задание 5:

Перейдем от минимальной СДНФ к базису Шеффера (И-НЕ).

Выполним все необходимые преобразования и придем к уравнению вида:

(X1|X3)|(X1|X3)– базис Шеффера.

Получившаяся комбинационная схема:

Задание 5:

Перейдем от минимальной СКНФ к базису Пирса (ИЛИ-НЕ).

Выполним все необходимые преобразования и придем к уравнению вида:

(X1↓X3)↓(X1↓X3) – базис Пирса.

Получившаяся комбинационная схема:

Задание 7:

Записать двоичную функцию, заданную табличной формой, в виде СКНФ булевой функции.  Минимизировать булеву функцию и записать минимизированное выражение в базисе основного функционально полного набора и в базисе Пирса (ИЛИ-НЕ).

|  | X1 | X2 | X3 | X4 | Y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

(X1∨X2∨X3∨X4)∧(X1∨X2∨X3∨X4)∧(X1∨X2∨X3∨X4)∧

∧X1∨X2∨X3∨X4∧(X1∨X2∨X3∨X4)∧X1∨X2∨X3∨X4

– СКНФ.

Составим карту Карно:

| X1X2X3X4 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |

(X2 ∨ X4)∧(Х1∨X3)∧(Х2∨X3∨Х4) – минимальная СКНФ в базисе основного функционально полного набора.

(X2 ↓ X4)↓(Х1↓X3)↓Х2↓X3↓Х4 – минимальная СКНФ в базисе Пирса (ИЛИ-НЕ).

Получившаяся комбинационная схема: